Технические характеристики автоматов УОГВ-4

| Технические характеристики автоматов УОГВ-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных показателей | Норма |  |
|  |  | УОГВ-4 | УОГВ-4С |
| 1 | Количество видов отпускаемых напитков | — охлажденная газированная | — охлажденная газированная |
|  |  | — охлажденная негазированная | — охлажденная негазированная |
|  |  |  | — охл. газирован. с солью |
|  |  |  | — охл. негазиров. с солью |
| 2 | Производительность при отпуске: |  |  |
|  | — газ. воды, доз/мин, не менее | 4 | 4 |
|  | — негазированная вода | не регламентир. | не регламентир. |
| 3 | Объем доз газированной воды, мл | 170 ± 10 | 170 ± 10 |
| 4 | Температура отпускаемой газированной воды (при температуре подведенной воды не выше 25 oС и температуре окружающего воздуха до 35oС) | 12 | 12 |
| 5 | Давление воды на входе в автомат, МПа | 0,1-0,6 | 0,1-0,6 |
| 6 | Давление воды на входе в автосатуратор, МПа | 0,25 | 0,25 |
| 7 | Содержание углекислого газа в газированной воде (по массе), %, не менее | 0,7 | 0,7 |
| 8 | Давление углекислого газа на входе в автомат, МПа | 0,5+0,05 | 0,5+0,05 |
| 9 | Расход углекислого газа, г, на дозу, не более | 2,04 | 2,04 |
| 10 | Температура подводимой воды, oС, не выше | 25 | 25 |
| 11 | Температура окружающего воздуха, oС | май.35 | май.35 |
| 12 | Род тока | переменный | переменный |
|  |  | однофазный | однофазный |
| 13 | Номинальное напряжение, В | 220 | 220 |
| 14 | Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
| 15 | Номинальная мощность, КВт, не более | 0,55 | 0,55 |
| 16 | Габаритные размеры: высота х ширина х глубина | 1770х760х740 | 1770х760х740 |
| 17 | Масса, кг, не более | 98 | 98 |
| 18 | Тип холодильного агрегата | ВВ-1000.1(2) | ВВ-1000.1(2) |
| 19 | Хладагент | R-134a | R-134a |